MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES ANUAIS REFERENTE A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO DOS CENTROS DE EVENTOS ALTO CAXIXE, PADRE CLETO CALIMAN E CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI  - VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

16 de fevereiro de 2022

OBJETIVO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos, estabelecidos com o intuito de instruir os serviços de adequações anuais referentes à prevenção e combate à incêndio dos Centros de Eventos Alto Caxixe (Tomatão), Padre Cleto Caliman (Polentão) e Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, localizados respectivamente, nos bairros Caxixe, São Rafael e Vila Betânea, Venda Nova do Imigrante/ES.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A contratada para executar os serviços com fornecimento de materiais necessários para o correto funcionamento dos sistemas de prevenção e combate à incêndio e pânico não poderá alterar as especificações contidas em planilha sem a prévia anuência e autorização do Engenheiro responsável.

É expressamente proibido manter na obra quaisquer materiais que não satisfaçam às especificações. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados, esta alteração só poderá ser efetuada mediante expressa autorização do Engenheiro, para cada caso em particular.

Os materiais e equipamentos em bom estado que forem retirados da obra, e que não forem reaproveitados, deverão ser entregues à prefeitura.

FASES DO SERVIÇO

Abaixo seguem os itens de serviços para a execução das adequações:

Centro de eventos Alto Caxixe:

- Substituição de toda a tubulação de distribuição de gás com realocação destas para melhor atendimento às demandas;

- Fornecimento de laudos de conformidade com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional legalmente habilitado para a realização da montagem do sistema GLP adequado conferindo a estanqueidade do sistema GLP, das condições de conformidade do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), da sinalização e iluminação de emergência, e do sistema de detecção de calor e fumaça.

Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi:

- Fornecimento de laudos de conformidade com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional legalmente habilitado para a realização da adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), das condições de conformidade do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), e da sinalização e iluminação de emergência.

Centro de eventos Padre Cleto Caliman:

- Fornecimento de laudos de conformidade com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de profissional legalmente habilitado das condições de conformidade do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP), da sinalização e iluminação de emergência, e do sistema GLP conferindo a estanqueidade do sistema.

Cabe ressaltar que a execução dos serviços de elaboração de laudos técnicos com emissão de Anotação de Responsabilidade técnica (ART) deverá ser efetuada conforme necessidade demostrada pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, devendo esta emissão ser realizada pela contratada no mínimo 01 (um) mês antes do fim da validade do alvará vigente do centro de evento em questão.

Dessa forma, a contratada deverá realizar os serviços especificados para cada centro de eventos e emitir os respectivos documentos para o Tomatão, em específico, nos 15 (quinze) dias iniciais de janeiro de 2023; para o Centro Cultural no mês de abril de 2022, e para o Polentão no mês de setembro de 2022.

________________________________________

Renata Cristina Batista Negri

Técnica em Segurança do Trabalho