PREF. MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MEMORIAL DESCRITIVO – CONSTRUÇÃO DO CREAS

CANTEIRO DE OBRAS

- Placa de obra

A placa de obra é fator determinante para a realização de medições na obra, devendo cumprir o modelo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante e posicionada com o início da obra.

- Barracão

O barracão deve possuir 10 metros quadrados, sendo 8 metros quadrados relativos ao uso como almoxarifado e os outros dois metros quadrados para a execução de um banheiro para o uso do funcionários na obra. Devendo possuir as instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto necessárias para a melhor utilização do espaço.

- Tapume

O tapume será feito em telha metálica com espessura de 0,43mm, cor natural, altura de 2,20m e estruturado em madeira, com portão de 3,00 metros de largura. Será a primeira atividade a ser realizada na obra, o material correspondente ao tapume será utilizado durante a execução da obra pela contratada e com o término o material será destinado à Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante que será responsável pelo recolhimento do material.

- Instalações provisórias de água, esgoto e energia elétrica

As instalações provisórias foram consideradas em planilha para possibilitar o desenvolvimento da obra. Fica a cargo da contratada executar os serviços.

FUNDAÇÃO

- Locação de obra

A locação de obra deverá respeitar os recuos presentes no projeto arquitetônico. O gabarito será de madeira, deve-se evitar a utilização de fitas métricas de fibra e trenas curtas (3, 6 e 10 metros), logo que essas podem variar bastante dependendo a força aplicada na hora e medir passar as dimensões da obra para o gabarito, já as trenas curtas podem acumular erros sendo que as distâncias serão seccionadas. Recomenda-se utilizar o método do triângulo 3, 4, 5 para a obtenção dos ângulos retos, trenas longas de aço, trenas a laser, nível e prumo.

- Fundação em sapatas isoladas

Deve-se compactar o solo de forma mecânica de forma que torne o leito firme para o recebimento do lastro de brita. Este deverá ser composto por brita espalhada de forma uniforme com espessura mínima de 10cm que deve ser molhada antes da concretagem. Foram consideradas formas só para os pilaretes e metade da altura das vigas, visto que o próprio solo servirá de forma.

- Formas

As formas deverão ser feitas de chapa compensada resinada na espessura de 12mm e será utilizada por 3 vezes. Durante a execução é necessário molhar as formas de forma que evite a perda de água do concreto e também passar desmoldante para facilitar a remoção das chapas após a cura do concreto. A utilização de pregos de duas cabeças é um fator importante para manter a integridade das formas.

- Armadura de aço

O aço deverá ter as dimensões especificadas, dobrado e posicionado de acordo com o projeto.

- Concretagem

O concreto utilizado será o C40. O recobrimento na fundação deverá ser de 4cm e no restante da estrutura de 3cm. É necessário que o concreto seja vibrado de forma intensa e contínua para que não existam brocas de concretagem. A altura de lançamento não deve ser superior a 1,50m, de modo que evite a segregação dos materiais. As juntas de concretagem, quando necessárias, deverão ser feitas de acordo com o estabelecido em norma. Respeitar o tempo de cura do concreto.

LAJES

- Tipos de lajes utilizados

O tipo de laje utilizado na obra será nervurada bidirecional no piso da cobertura e maciça no piso dos reservatórios de água. Os detalhamentos das armaduras, maciços e seus componentes estão especificados em projeto.

- Armaduras das lajes nervuradas

Positivas: serão posicionadas na parte inferior das nervuras, com armadura base em diâmetro de 10mm CA-50, com reforços especificados em projeto;

Colapso progressivo: serão posicionadas nas partes inferiores dos maciços e sempre sobre a cabeça do pilar, suas especificações estão em projeto;

Negativas: será composta pela tela soldada Q-196 (Ø5mm c/10), com especificações em projeto. É necessário que exista o transpasse de pelo menos 20 cm quando existirem encontros de malhas, em todas as direções em que venham a ocorrer;

Negativas sobre maciços: estão indicadas em projeto, devem ter comprimento suficiente que ultrapasse ao menos uma carreira de cumbucas.

Todos os transpasses de armaduras de Ø10mm deverão ter pelo menos 40cm de comprimento.

Todos os ganchos especificados em projeto deverão ter 20cm de comprimento.

- Armaduras das lajes maciças

Suas especificações, quanto a posicionamento, diâmetro, ganchos e comprimentos estão em projeto.

PISO

O contrapiso deverá ter espessura de 6cm e ser armado com tela soldada Q-61 em toda sua área com transpasse de 2 gomos em todas as direções necessárias ou 30cm, a superfície deve ser áspera de modo a ter uma melhor aderência com o piso granilite.

Para execução do revestimento em granilite, o contra piso/emboço deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para posterior fundição de argamassa de granilite, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Após a colocação das juntas, a camada regularizada (contra piso/emboço) deverá ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento à base. A argamassa de granilite será lançada e desempenada sobre a base, e, no momento certo de pega, deverá ser providenciado o espalhamento superficial da granilha adicional. Quando o traço contiver granulometrias maiores, a camada será comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de granilite será alisada com desempenadeira de aço. Os revestimentos de Granilite Polido ou Lavado tipo “Fulget”, são constituídos de uma de uma argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos, adicionado de corante se indicado em projeto e cal para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8mm. Para execução de revestimentos de Alta Resistência os agregados deverão ser de pedras do tipo quartzo, diábase e em pequena quantidade comum dolomítica.

Após um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverão ser feitos os primeiros polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60 (para os revestimentos de alta resistência, inicia-se com esmeris grãos 24). Concluído este primeiro polimento, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento (branco e ou comum), corrigindo eventuais falhas. Como estas pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original, pequenas manchas poderão ocorrer. Após 2 dias, o excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris grãos 120, resultando no piso polido. O polimento manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para as máquinas grandes. Maior polimento em casos especiais, poderá ser alcançado com esmeris grãos 220. Abrasivos especiais são utilizados para execução sem pó e para serviços com acabamento de alto brilho. Todos os serviços deverão ser entregues com uma demão de cera para proteção ou resina caso especificados em projeto.

Resina de poliuretano Bi-componente. Para aplicação de resina o piso deverá estar 100% limpo e seco. O prazo estimado para início de aplicação é de 05 a 07 dias (resina acrílica) e 20 a 22 dias (resina poliuretano), para a “cura do cimento”. Após a aplicação da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas. OBS: - O uso de materiais como sapólio, palhas de aço e álcool acima de 96%, pode prejudicar a durabilidade, a qualidade e poderão manchar a resina. – A resina tem forte odor, não pode ser aplicada em ambientes enclausurados. – Resinas, depois de aplicadas, realçam as cores e os veios das pedras. – Eventuais defeitos de fundição ficarão realçados.

Concluída a fundição e também após a conclusão do serviço, a obra deverá proteger o revestimento com plástico bolha e plástico preto em seguida. Caso existam ainda serviços com andaimes, também utilizar alguma proteção mecânica.

Os rodapés serão feitos em granilite, assim como o piso, exceto nos banheiros e na cozinha que serão feitos em granito de acordo com detalhe em projeto.

O calçamento da área externa será em piso intertravado retangular 20x10 com espessura de 8cm, este será posicionado sobre um colchão de areia com espessura de 5 cm, o pavimento deverá ser enclausurado por completo de modo que não haja movimentação. Nas regiões onde o pavimento não for travado por muros ou pela edificação deverá ser feito com meio-fio. Após isso o pavimento deve ser compactado com o auxílio de uma mesa vibratória, as passagens do equipamento devem se sobrepor em 50% garantindo que toda a área seja compactada.

PAREDES DE VEDAÇÃO

As paredes serão feitas em bloco de concreto 9x19x39 de acordo com o especificado em projeto e planilha, a última fiada de blocos deverá ser feita somente quando todas as paredes do pavimento superior estiverem completas (encunhamento) de modo a evitar fissuras.

O reboco até 1,50 metros interno e externo terá em sua composição um aditivo impermeabilizante para aumentar a proteção das paredes.

Serão feitas vergas e contravergas nas janelas e vergas nas portas.

Os banheiros serão revestidos até o teto com cerâmica branca, assim como as duas paredes em alvenaria da cozinha.

HIDRÁULICA

Deve-se seguir os parâmetros estabelecidos em projeto, cabendo alguns ajustes de posicionamento se necessário quando há a interferência de algum obstáculo.

Utilizar curvas como representado pelo projetista afim de diminuir perdas de carga nos ramais.

Utilizar joelhos e tês com bucha de latão sempre que estes forem conectados a algum aparelho.

Utilizar cola para pvc de boa qualidade nas conexões soldáveis e veda rosca nas conexões rosqueáveis.

Executar o mezanino de apoio do reservatório como consta em projeto, além de observar sua posição.

Realizar os testes de estanqueidade nos ramais afim de não existirem vazamentos.

Os tubos que estão sobre a laje devem ficar expostos, fora do concreto.

Observar o vaso sanitário e o lavatório correto para o banheiro de pessoas com necessidades especiais. Observar detalhe em projeto

ESGOTO

Todas as conexões de tubo de diâmetro igual ou superior a 50mm devem ser feitas com anel de vedação e lubrificante adequado, para diâmetros iguais a 40mm as conexões podem ser soldáveis.

Observar o caimento dos tubos e respeitar as inclinações indicadas para cada diâmetros.

Executar as caixas de gordura e de inspeção de acordo com o detalhamento do projeto.

Nas colunas de ventilação, colocar os terminais de modo a evitar a entrada de animais e insetos.

O sistema deverá ser conectado à rede de esgotamento sanitário existente.

PLUVIAL

Os tubos de decida deverão ser SERIE R, assim como suas conexões, como especificado em projeto, logo que estarão expostos a intempéries. Os tubos enterrados serão da SERIE NORMAL.

Executar as caixas de areia de acordo com o detalhamento do projeto.

O sistema deve ser conectado à rede de drenagem existente.

ELÉTRICA

Todos os condutos sobre a laje deverão ficar expostos e sob a laje, sendo embutido apenas as descidas para interruptores e tomadas nas paredes de alvenaria.

Nas paredes de alvenaria, os condutos serão embutidos, o material utilizado será conduíte flexível conectados a caixas 4x2”. Os condutos subterrâneos devem passar sob as vigas baldrame, apenas atravessando-o para se conectar aos quadros de distribuição.

Sobre as lâmpadas serão utilizadas caixas octogonais afim de permitir a passagem dos circuitos de forma organizada.

As luminárias utilizadas serão de embutir.

Os circuitos elétricos deverão ser aterrados.

REDE

Apenas os condutos e caixas deverão ser passados, deixando a infraestrutura pronta.

PORTAS, ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

A porta de entrada será de alumínio e vidro;

Todas as outras portas deverão ser de madeira maciça;

As portas internas dos banheiros serão de madeira maciça e com fechadura em chaveta.

As janelas serão em esquadria de alumínio e terão peitoril em granito.

FORRO

O forro será executado em toda obra, exceto no depósito de remédios. O material empregado será o PVC branco com os acabamento previstos em planilha e projeto. Com alçapão no fim do corredor.

PINTURA

As paredes de deverão ser devidamente preparadas antes da pintura que será composta por uma camada de selador e duas demãos de tinta acrílica na cor a definir in loco.

REMOÇÃO DE ENTULHO

A quantidade estabelecida em planilha é uma estimativa, sendo todo o material removido pago mediante a apresentação de nota fiscal e termo emitido pela empresa responsável indicando que o material foi despejado em área licenciada.

INAUGURAÇÃO

A obra deve ser entregue limpa em toda sua área, cabendo a fiscalização a aprovação ou não da limpeza.

Venda Nova do Imigrante - ES, 18 de novembro de 2022

____________________________

Eduardo Delfino Botacim

Engenheiro Civil - CREA ES-048207/D